耐震工学特論：応答解析/時刻歴波形と応答スペクトル

講義(2010/11/25)　演習

提出期限：次回講義時（2010/12/2）

学生番号：1081708

氏名：小池祥史

防災科学技術研究所　強震ネットワーク　K-NET

URL:http://www.j-shis.bosai.go.jp/

と汎用プログラム（smda2）を用いて，各ページの演習を実施せよ．

演習１　調査する地震の選択

気象庁ＨＰの最近の主な地震の強震観測データの中から、一つを選択し、地震概要を記載せよ．また，気象庁ＨＰ内の震度分布図と、同地震のK-NETにおける「計測震度分布図」を比較し，考察せよ．

地震名称：十勝沖地震

発生日時：2003年9月26日　4時50分

震源位置：北緯41度46.7分　東経144度4.7分

深さ：45km

気象庁マグニチュード：M8.0

図1-1　気象庁震度分布図

図1-2　K-NET計測震度分布図

参考ＨＰ：http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/kyoshin/jishin/index.html

演習２　時刻歴波形図の作成

演習1で選択した地震から、「強震データ一括ダウンロード」し、任意の3観測地点における「観測点情報」、「土質図」、「時刻歴波形図および最大加速度値」を記載せよ．

なお、「時刻歴波形図」は、NS、EW、UDの各3成分とし、時間-加速度関係とする。

地点1

- 測点情報

観測点名：広尾

所在地：北海道十勝支庁広尾郡広尾町西4条7丁目1

位置：緯度: 42.2864N 経度:143.3120E 標高:36.10m

②土質図

図2-1　地点1　土質図

③時刻歴波形図および最大加速度値

NS成分

最大加速度：

810.0 cm/sec2

EW成分

最大加速度：

972.6 cm/sec2

UD成分

最大加速度：

461.2 cm/sec2

地点2

①観測点情報

観測点名：池田

所在地：北海道十勝支所中川郡池田町字西1条7丁目11-2

位置：緯度: 42.9283N 経度:143.4483E 標高:17.00m

②土質図

図2-2　地点2　土質図

③時刻歴波形図および最大加速度値

NS成分

最大加速度：

434.7 cm/sec2

EW成分

最大加速度：

609.5 cm/sec2

UD成分

最大加速度：

215.3 cm/sec2

地点3

①観測点情報

観測点名：本別

所在地：北海道十勝支所中川郡本別町向陽町39-4

位置：緯度: 43.1213N 経度:143.6183E 標高:65.00m

②土質図

図2-3　地点2　土質図

③時刻歴波形図および最大加速度値

NS成分

最大加速度：

300.5 cm/sec2

EW成分

最大加速度：

468.6 cm/sec2

UD成分

最大加速度：

256.5 cm/sec2

演習３　応答スペクトル図の作成

演習2で選択した3観測地点の3成分の全解析区間による応答スペクトル（減衰定数H=0.05とする）を記載せよ．図化に際しては，横軸は周期（秒），縦軸は応答加速度(cm/sec2)とする．

地点1　　　　　　　　　　　　　　　地点2

地点3

演習4　波形データからの考察

演習1～3で分析した3観測地点の波形データについて、汎用プログラム（smda2）のその他の機能による図表を用いて、解析結果を考察せよ．

キーワード・ポイント

- 震源と観測地点の距離的関係（距離減衰）

- 最大加速度値の関係

- 観測地点の地盤の良し悪し（土質図のＮ値、Vs値、Vp値が大きいと地盤が良い）

- Ｐ波とＳ波の関係（到達時間、継続時間）

- 応答スペクトルの形状（各成分、各観測地点）

代表的なその他の機能

- 郡表示、比較表示

- 速度波形、変位波形

- 観測地点の地図表示

＜考察＞

図-3　観測点地図

(a)重ねた場合

(b)並べた場合

図-4　波形の比較

土質図を見ると，N値のグラフはほぼ同じ形状をしており，深さ5m付近で50となっているため，比較的良い地盤であると考えられる．

地点1～3の震央距離は84km，138km，154kmであり，図-3のような位置となっている．　　　図-3をみると震源から遠くなるにつれて，計測震度が小さくなっていることがわかる．また，各地点の加速度波形からも，距離が遠くなるにつれ最大加速度が973gal→610gal→469galと小さくなっている．応答スペクトルから見ても，距離が遠くなるにつれ，応答加速度が小さくなっている．

応答スペクトルは，EW成分が卓越している．これは，加速度波形においてもEW成分が卓越して，大きい値を示していることが関係していると考えられる．

図-4を見ると，観測点の距離が遠くなると，地震の到達時間が遅くなっている．また，S波の継続時間が長くなり，P波の継続時間が短くなる傾向が見られる．時刻が約120秒のときに，地点1～3の加速度は，ほぼ同時に0に近づいている．